- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

江苏忠澄检测科技有限公司供水实验室建设项目、江苏忠澄检测科技有限公司排水实验室建设项目

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江苏忠澄检测科技有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江苏忠澄检测科技有限公司供水实验室建设项目、江苏忠澄检测科技有限公司排水实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-320260-89-01-691322；2506-320262-89-01-104959 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 范** | 联系方式 | 8626**** |
| 建设地点 |  | 供水实验室：江苏省无锡市江阴市延陵路224号； 排水实验室：江苏省无锡市江阴市南闸街道泾南路3号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 供水实验室：东经120度16分53.765秒，北纬31度54分30.102秒； 排水实验室：东经120度14分25.565秒，北纬31度51分56.360秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7461 环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展、98 专业实验室、研发（试验）基地中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 |  | R新建 □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 江阴市人民政府澄江街道办事处；江阴市人民政府南闸街道办事处 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴澄江备[2025]28号；江阴南闸备[2025]64号 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.67 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地面积（m2） | 澄江街道供水实验室600m2（建筑面积）； 南闸街道排水实验室800m2（建筑面积） |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管处理，不直排; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市中心城区主城分区控制性详细规划（2012-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市中心城区主城分区规划（2012-2030）》的批复（澄政复[2013]21号） 规划名称：《江阴市中心城区主城城南分区控制性详细规划（2013-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市中心城区主城城南分区控制性详细规划（2013-2030）》的批复（澄政复[2013]21号） |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | / |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-4、表1-5。 由上表可见，本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），供水实验室最近生态保护红线为江阴要塞省级森林公园，排水实验室最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-6、表1-7。 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市O3年平均浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5平均浓度达标，为不达标区；根据南京学府环境安全科技有限公司监测报告[宁学府环境]（2024）检字第0495号（监测时间：2024.5.10）数据，锡澄运河断面水质因子pH、总磷、化学需氧量、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；江阴生态环境监测站2023年老夏港桥断面每月例行监测数据，老夏港河断面水质因子pH、总磷、化学需 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 氧量、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，总氮超标；供水实验室项目建设地声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区噪声要求，排水实验室项目建设地声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区噪声要求。 澄江街道、南闸街道已针对超标现像出具环境污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，澄江街道、南闸街道环境质量可实现全面达标；本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为新建实验室项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）和《市场准入负面清单》（2025年版）进行说明，具体见表1-8。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 江苏忠澄检测科技有限公司成立于2024年10月29日，注册地址位于江阴市澄江街道延陵路224号406室，是江苏江南水务股份有限公司下属子公司，由江苏江南水务股份有限公司出资建设，江苏江南水务股份有限公司、江苏润泽投资发展有限公司、江阴市恒通排水设施管理有限公司共同持股。 该公司拟新建2个实验室，分别是位于澄江街道江苏江南水务股份有限公司（延陵路）的供水实验室、位于南闸街道江阴市恒通排水设施管理有限公司内的排水实验室，其中供水实验室依托江苏江南水务股份有限公司水质检测中心现有实验设备进行建设。 供水实验室主要从事城市供水系统的水质检测，包括水源水、出厂水、管网水及末梢水的全面监测。通过定期检测水中的物理、化学及生物指标，确保供水安全。排水实验室主要从事城市排水系统（包括污水处理厂进出水、排水管网等）的水质检测。通过对污水中的污染物种类、浓度及处理效果进行评估，为排水管理和污水处理工艺优化提供依据，保障水环境安全。 本次新建项目利用江苏江南水务股份有限公司水质检测中心1200平方米，利用水质检测中心原有设备249套，项目建成后，可实对现水质、水处理剂等的检测；租用江阴市恒通排水设施管理有限公司闲置大楼1619.9平方米，购置气相色谱仪、ICP-MS等进口实验设备18台（套），紫外可见分光光度计、全自动CODCr分析仪等国产实验设备77台（套），项目建成后，可实对现水质、水处理剂、污泥、土壤、噪声、大气等的检测。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目属于“四十五、研究和试验发展、98 专业实验室、研发（试验）基地中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应该编制环境影响报告表。 江苏忠澄检测科技有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院公司开展该项目 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2、表2-3。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 位置; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（份/年）; 年运行时数. 澄江街道; 供水实验室; 水质; 52000; 2400小时. 水处理剂; 200. 南闸街道; 排水实验室; 水质; 150000. 污泥; 30000. 水处理剂; 100. 噪声; 100. 大气; 100. 土壤; 2000. 2.3主要设备仪器 本项目供水实验室利用水质检测中心原有设备249套，排水实验室购置气相色谱仪、ICP-MS等进口实验设备18台（套），紫外可见分光光度计、全自动CODCr分析仪等国产实验设备77台（套）。 2.4主要原辅料 |
| 建设内容 | 2.5主要燃料 无 2.6项目用水情况 （1）水量平衡依据 本项目用水环节主要为生活用水、实验室用水、酸缸用水、喷淋用水、清洗用水等。其中，实验室用水采纯水，清洗用水部分使用自来水或反渗透水，部分使用纯水，其余用水均采用自来水。 I供水实验室 ①根据GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》，生活用水量按50L/（人·d）；供水实验室劳动定员共25人，年有效工作日300天计，则用水量为1.25t/d（375t/a），损耗以20％计，则生活污水排放量为1t/d（300t/a）。 ②实验用水：实验用水主要为配制试剂用水、实验过程用水。实验用水采用纯水，实验用水量约为0.002m3/d，全年工作时间按300天计，用水量为0.6t/a（其中10%为试剂配制用水，90%为实验过程用水），在实验过程中损耗量为40%，即0.24t/a，其余0.36t/a进入实验室废液，作为危废收集至废液桶后暂存于危废暂存间，定期委托有资质处置，不外排。 |
| 建设内容 | （2）水量平衡图 0.003 375 300 损耗：75 化粪池 生活用水 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 0.6 纯水制备用水 1.8 新鲜水 1025.553 进入危废 反渗透水0.9 1.44 0.05 酸缸用水 0.036 0.04 进入危废 超声波清洗用水 实验室操作台清洁用水 水浴锅用水 300 0.1 损耗：0.05 损耗：0.003 0.6 0.015 损耗：0.004 进入危废 损耗：0.36 0.01 实验室用水 清洗用水 0.9 损耗：0.002 进入危废 0.008 进入危废 0.36 损耗：0.24 0.3 1024.9535 喷淋用水 损耗：518.4 进入危废 12960 129.6 648 图2-1 供水实验室水量平衡图 单位 t/a |
| 建设内容 | 0.0012 750 600 损耗：150 化粪池 生活用水 接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理 纯水制备用水 3.6 新鲜水 进入危废 反渗透水1.8 1.92 0.05 酸缸用水 0.054 0.06 进入危废 实验室操作台清洁用水 水浴锅用水 600 0.1 损耗：0.05 损耗：0.0012 1.2 0.006 损耗：0.006 进入危废 损耗：0.48 实验室用水 清洗用水 1.8 进入危废 0.72 损耗：0.48 0.6 1353.76375 超声波清洗用水 损耗：0.0005 进入危废 0.0025 0.002 喷淋用水 进入危废 损耗：480 120 600 12000 图2-2 排水实验室水量平衡图 单位 t/a 2.7建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置： 供水实验室建设地位于江阴市延陵路224号江苏江南水务股份有限公司（延陵路）南侧办公楼内；排水实验室建设地位于江阴市南闸街道泾南路3号江阴市恒通排水设施管理有限公司北侧闲置大楼内。地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置： 供水实验室：实验室1F由西至东分别为气瓶室、微生物室、微生物准备间、理化二室、两虫镜检室、两虫准备室、清洗室、更衣室、文印室、档案室、无氨室、纯水室、天平室、理化一室等。实验室2F由西至东分别为原子吸收室、 |
| 建设内容 | BOD室、无机预处理室、ICP-MS室、离子色谱室、总有机碳室、原子荧光室、有机预处理室、气象色谱室、液相色谱室等。实验室平面布置具体见附图2-1、附图2-2。 排水实验室：闲置大楼共3层，本项目租用江阴市恒通排水设施管理有限公司合用闲置大楼2F、3F。实验室2F由西至东分别为危化品库、耗材库、一般试剂间、理化一室、理化二室、小型仪器室、综合办公室、档案室、文印室、办公室、会议室。实验室3F由西至东分别为工艺室、理化三室、红外测油室、污泥样品间、无机预处理室、气相色谱室、离子色谱室、原子吸收、原子荧光室、预留实验室、培养间、休息区等。实验室平面布置具体见附图2-3、附图2-4、附图2-5。 （3）厂界周围500米土地利用现状： 供水实验室：建设地位于江苏江南水务股份有限公司（延陵路）内东、南、西侧为文定二村，北侧隔延陵路为黄龙新村。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3-1。 排水实验室：建设地位于江阴市恒通排水设施管理有限公司北侧闲置大楼内，该公司东侧为江阴市南闸环境卫生管理所，南侧隔小路为高家村，西侧为泾西公寓、江阴市南闸水利农机管理服务站，北侧隔泾南路为江阴宇杰制衣有限公司。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3-2。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目劳动人员75人，其中南闸街道排水实验室劳动定员共50人，澄江街道供水实验室劳动定员共25人。 工作制度：本项目实行一班制8小时工作制，年有效工作为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9生产工艺流程 本项目主要从事水样、污泥、净水剂检测。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 拟定方案 组织实施 出具报告 现场采样 样品交接 样品前处理 实验分析 数据处理 编制报告 试剂配制 纯水、化学试剂 供水实验室：S2废称量纸、擦拭纸、S3废包装物 排水实验室：S67废称量纸、擦拭纸、S7废包装物 试剂 供水实验室：G1实验废气、N1实验设备噪声、S1实验一般固废、S2废称量纸、擦拭纸、S3废包装物、S4实验室废液、S5废弃水样 排水实验室：G2实验废气、N2实验设备噪声、S6实验一般固废、S7废称量纸、擦拭纸、S8废包装物、S9实验室废液、S10废弃土样（危废）、S11废弃土样（一般固废）、S12废弃水样 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.1与项目有关的原有环境污染问题 - 本项目排水实验室利用江阴市恒通排水设施管理有限公司闲置大楼进行新建，位于江阴市南闸街道泾南路3号；供水实验室利用现有水质检测中心进行建设，位于澄江街道江苏江南水务股份有限公司（延陵路）厂区内南侧。本次新建供水实验室利用水质检测中心已有实验室所有设备，同时新增90台套实验设备。 2.10.2 厂区污染情况调查 江苏忠澄检测科技有限公司成立于2024年10月29日，注册地址位于江阴市澄江街道延陵路224号406室，是江苏江南水务股份有限公司下属子公司，由江苏江南水务股份有限公司出资建设，江苏江南水务股份有限公司、江苏润泽投资发展有限公司、江阴市恒通排水设施管理有限公司共同持股。该公司由2个实验室组成，分别为位于澄江街道江苏江南水务股份有限公司（延陵路）的供水实验室、位于南闸街道江阴市恒通排水设施管理有限公司内的排水实验室。 - （1）供水实验室：利用现有设备设施建设，位于江苏江南水务股份有限公司（延陵路）内南侧，厂区内其余建筑物均为办公楼，对本项目基本无影响。现有项目实验室废气经二级活性炭吸附装置、碱喷淋装置处理后达标排放。实验室仅生活污水排放，经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄江污水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（B32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。固废均妥善处置，无主要环境问题。 （2）排水实验室：位于江阴市恒通排水设施管理有限公司内闲置大楼2F、3F，。闲置大楼为新建大楼，厂区内其余建筑物主要为污水处理设施。项目不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市 PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数比率同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 澄江街道、南闸街道已针对超标现像出具大气污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，澄江街道、南闸街道环境空气质量可实现全面达标。 3.2.2地表水环境质量现状 本项目供水实验室纳污河流为老夏港河，排水实验室纳污河流为锡澄运河，根江阴生态环境监测站2023年老夏港桥断面每月例行监测数据、南京学府环境安全科技有限公司监测报告[宁学府环境]（2024）检字第0495号（监测时间：2024.5.10），纳污河流老夏港河、锡澄运河相关监测断面检测结果见表3-1、表3-2。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 从上表可知，纳污河流老夏港河、锡澄运河相关监测断面pH值、COD、TP、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，总氮超标。 3.1.3环境噪声 （1）供水实验室 供水实验室位于江阴市延陵路224号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中2类声环境功能区范围，厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。厂界周围50米范围内存在敏感点为文定二村居民住宅，根据监测报告（2025）澄源（分）字第（02M167）号，现状监测见下表。 供水实验室厂界周围50米内敏感点文定二村现状环境噪声能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 （2）排水实验室 排水实验室位于江阴市泾南路3号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。厂界周围50米范围内无敏感点。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理系统处理后接入污水处理厂集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-4、表3-5。 （1）供水实验室 （2）排水实验室 3.2.2声环境保护目标 （1）供水实验室 供水实验室厂界50米范围内声环境保护目标见下表。 表3-6 声环境保护目标 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距离实验室供水最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 文定二村24号楼; 59; 24; 12.5; 9.8; 东南侧; GB3096-2008《声环境质量标准》/标准2类; 南北朝向的钢筋水泥土结构的5层居民楼. 文定二村23号楼; 59; -2; 12.5; 2; 东侧. 文定二村25号楼; 22; -8; 12.5; 8; 南侧. 文定二村26号楼; -16; -8; 12.5; 12; 西南侧. 文定二村29号楼; -2; 60; 12.5; 46.9; 西北侧. 注：选取为江苏江南水务股份有限公司（延陵路）厂界西南角为原点，X、Y、Z 为设备相对原点位置。. （2）排水实验室 排水实验室厂界50米范围内声无环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 （1）供水实验室 实验室废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、挥发性有机物（以NMHC计）、甲醇废气执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3相关标准，厂区内VOCs无组织废气排放标准执行DB32/4041-2021中表2相关标准。 氨、臭气浓度有组织排放浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，厂界无组织执行GB14554-93表1二级标准。 表3-7 实验室有机废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. NMHC; 60; 3; 4.0; DB32/4041-2021表1、表3标准. 甲醇; 50; 1.8; 1. 氯化氢; 10; 0.18; 0.05. 硫酸雾; 5; 1.1; 0.3. 氮氧化物; 100; 0.47; 0.12. 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021 表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9 恶臭污染物排放标准 污染物; 排放标准值; 厂界标准值. 排气筒高度; 排放量; 二级、新改扩建. 氨; 15m; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 15m; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. （2）排水实验室 实验室废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、挥发性有机物（以NMHC计）、甲醇废气执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3相关标准，厂区内VOCs无组织废气排放标准执行DB32/4041-2021中表2相关标准。 氨、臭气浓度有组织排放浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，厂界无组织执行GB14554-93表1二级标准。 污泥土样制备过程时产生的颗粒物废气厂界无组织排放浓度执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2噪声排放标准 （1）供水实验室 营运期供水实验室厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 表3-14 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. （2）排水实验室 营运期排水实验室厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 表3-15 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 3.3.3废水污染物排放标准 （1）供水实验室 供水实验室生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水最终分别排入老夏港河。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | （2）排水实验室 排水实验室生活污水接入江阴市恒通排水设施管理有限公司处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）表2标准，尾水最终分别排入锡澄运河。 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）： 项目污染物排放总量指标见表3-20。 表3-20 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 位置; 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 预测排放量A/B*; 建议申请量A/B*. 供水实验室; 废水; 废水量; 300; 0; 300; 300/300; 300/300. COD; 0.1500; 0.0150; 0.1350; 0.1350/0.0150; 0.1350/0.0150. SS; 0.1200; 0.0150; 0.1050; 0.1050/0.0030; 0.1050/0.0030. 氨氮; 0.0135; 0; 0.0135; 0.0135/0.0012; 0.0135/0.0012. 总磷; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024/0.0002; 0.0024/0.0002. 总氮; 0.0210; 0; 0.0210; 0.0210/0.0036; 0.0210/0.0036. 固废; 208.095; 208.095; -; 0; 0. 排水实验室; 废水; 废水量; 600; 0; 600; 600/600; 600/600. COD; 0.3000; 0.0300; 0.2700; 0.2700/0.0300; 0.2700/0.0300. SS; 0.2400; 0.0300; 0.2100; 0.2100/0.0060; 0.2100/0.0060. 氨氮; 0.0270; 0; 0.0270; 0.0270/0.0024; 0.0270/0.0024. 总磷; 0.0048; 0; 0.0048; 0.0048/0.0003; 0.0048/0.0003. 总氮; 0.0420; 0; 0.0420; 0.0420/0.0072; 0.0420/0.0072. 固废; 151.528; 151.528; -; 0; 0. 合计; 废水; 废水量; 900; 900; 0.4050; 900/900; 900/900. COD; 0.4500; 0.0450; 0.3150; 0.4050/0.0450; 0.4050/0.0450. SS; 0.3600; 0.0450; 0.0405; 0.3150/0.0090; 0.3150/0.0090. 氨氮; 0.0405; 0; 0.0072; 0.0405/0.0036; 0.0405/0.0036. 总磷; 0.0072; 0; 0.0630; 0.0072/0.0005; 0.0072/0.0005. 总氮; 0.0630; 0; 0.4050; 0.0630/0.0108; 0.0630/0.0108. 固废; 359.623; 359.623; -; 0; 0. 注：A指进入污水处理厂的接管量，B指污水处理厂外排量。 根据项目污染物排放特征，本项目供水实验室建成后废水接管量为300t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0150t/a、0.0030t/a、0.0012t/a、0.0002t/a、0.0036t/a，废水污染物排放总量在江阴市澄江街道内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标；排水水实验室建成后废水接管量为600t/a，接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0300t/a、0.0060t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a，废水污染物排放总量在江阴市南闸街道内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 - 供水实验室 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装调试等，不涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 （2）排水实验室 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容包括实验室内部布局调整，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试等环节。施工期污染物废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声，固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 ②对施工期产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走。 ③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 ④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目实验室废气主要为有机试剂、盐酸、硝酸、氨水、硫酸挥发产生。产生的有机废气经二级活性炭装置处理后排放、无机废气经碱喷淋装置处理后排放。有机废气主要为挥发性有机物（包括甲醇）（以非甲烷总烃计），无机废气主要为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、臭气浓度。 4.2.1.1废气产生情况 项目在实验室内进行的均是小型实验，样品及辅助试剂用量很少，且产生的有机废气经二级活性炭装置处理后排放、无机废气经碱喷淋装置处理后排放，因此废气污染物排放量较小。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （1）易挥发试剂产生的废气 本项目易挥发试剂使用情况如下。 - 表4-2 易挥发试剂使用情况（供水实验室） - 易挥发试剂; - 消耗量/瓶; - 规格; - 密度g/ml; - 使用量t/a. 乙醇（95%）; 20; 500mL; /; 0.0075. 乙醇（75%）; 40; 500mL; /; 0.0118. - 乙醇（无水）; - 40; 500mL; 0.789; 0.0158. 乙酸乙酯; 4; 4L; 0.9; 0.0144. 乙腈; 4; 4L; 0.786; 0.0126. 环己烷; 2; 4L; 0.78; 0.0062. 正己烷; 2; 4L; 0.69; 0.0055. 甲醇; 12; 4L; 0.79; 0.0379. 异丙醇; 2; 4L; 0.79; 0.0063. 盐酸; 40; 500mL; 1.18; 0.2360. 硝酸; 41; 500mL; 1.41; 0.0289. 丙酮; 1; 4L; 0.8; 0.0032. 乙醚; 2; 2.5L; 0.71; 0.0036. 乙酸[含量＞80%]; 20; 500mL; 1.05; 0.0105. 氨溶液（含氨＞10%）; 10; 500mL; 0.91; 0.0046. 合计; 0.4048. 75%、95%乙醇换算为无水乙醇计算挥发量。. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-3 易挥发性试剂使用情况（排水实验室） - 易挥发试剂; - 消耗量/瓶; - 规格; - 密度g/ml; - 使用量t/a. 盐酸; 60; 500mL; 1.18; 0.0354. 硝酸; 60; 500mL; 1.41; 0.0423. 氨溶液（含氨＞10%）; 12; 500mL; 0.91; 0.0055. 合计; 0.0832. - 根据上表，本项目供水实验室有机废气产生量为0.0640t/a，无机废气产生量为0.0221t/a；供水实验室有机废气产生量为0.0131t/a，无机废气产生量为0.0046t/a。 - 有机废气挥发性有机物经二级活性炭吸附装置处理，无机废气氯化氢、氮氧化物、氨经碱喷淋装置处理，处理后挥发性有机物、氯化氢、氮氧化物、氨排放量很小，本项目不对其进行定量分析。 （2）其他试剂产生的废气 - 硫酸为不易挥发性酸，本项目供水实验室、排水实验室使用硫酸过程会产生少量硫酸雾，经碱喷淋装置处理后排放，因此实验室硫酸雾排放量很小，不对其进行定量分析。 - （4）土样制备过程产生的颗粒物废气 排水实验室需要对污泥、土壤进行检测，其土样制备过程要经过混匀、干燥、研磨和过筛，该过程会有少量颗粒物产生，本项目不定量分析，实验室内无组织排放。 本项目实验室配备通风柜或集气罩，涉及易挥发物质的实验时均在通风柜中操作，药物反应时在通风柜内进行；实验时仪器设备产生的挥发性有机物等废气污染物采用集气罩捕集。集气罩可快速排放实验过程中产生的小范围废气；通风柜具有隔离功能，通风柜内跟通风柜外通过玻璃阻挡，通过抽风型式，防止通风柜内有害气体到室内。 实验室有机废气（挥发性有机物）由通风柜、集气罩上部连接的管道收集后经活性炭吸附装置（捕集率90%，处理效率85%）处理，处理后的废气通过15米高的排气筒排放，无机废气（硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氨、臭气）通风柜或集气罩收集，再经碱喷淋装置处理后，通过15米高的排放；未捕集到的实验室废气，加强通风，实验室内无组织排放。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2废气收集、处理措施 - （1）本项目废气收集、处理措施见图4-1、图4-2。 表4-4 项目废气种类及治理措施一览表 实验室; 产污环节; 污染物; 治理措施; 排放方式. 有组织; 无组织. 供水实验室; 实验分析、溶剂配制; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气; 通风柜/集气罩+碱喷淋装置; 15米高排气筒（DA001）; 实验室内无组织排放. 挥发性有机物、甲醇; 通风柜/集气罩+二级活性炭吸附装置; 15米高排气筒（DA002）; 实验室内无组织排放. 排水实验室; 实验分析、溶剂配制; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气; 通风柜/集气罩+碱喷淋装置装置; 15米高排气筒（DA001）; 实验室内无组织排放. 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气; 通风柜/集气罩+碱喷淋装置装置; 15米高排气筒（DA002）; 实验室内无组织排放. 挥发性有机物、甲醇; 通风柜/集气罩+二级活性炭吸附装置; 15米高排气筒（DA003）; 实验室内无组织排放. 土样制备; 颗粒物; 通风柜/集气罩; -; 实验室内无组织排放. 挥发性有机物 15米排气筒（DA001）排放 二级活性炭过滤吸附装置 通风柜、万向集气罩 捕集率90% 去除率85% 通风柜、万向集气罩 捕集率90% 15米排气筒（DA002）排放 碱喷淋装置 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、臭气 去除率85% 图4-1 本项目废气处理流程示意图（供水实验室） |
|  | 挥发性有机物 15米排气筒（DA003）排放 二级活性炭过滤吸附装置 通风柜、万向集气罩 捕集率90% 去除率85% 通风柜、万向集气罩 碱喷淋装置1# 捕集率90% 15米排气筒（DA001）排放 通风柜、万向集气罩 捕集率90% 碱喷淋装置2# 15米排气筒（DA002）排放 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、臭气 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氨、臭气 去除率85% 去除率85% 颗粒物 无组织排放 - 图4-2 本项目废气处理流程示意图（排水实验室） - （2）废气污染防治设施技术可行性分析 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | - 4.2.1.4大气影响分析 - （1）供水实验室 - 挥发性有机物（包括甲醇）（以非甲烷总烃计）经通风柜/集气罩捕集，由1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，有组织排放浓度DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，厂界无组织排放执行DB32/4041-2021中表3标准，厂区内VOCs无组织排放标准执行DB32/4041-2021中表2标准。 - 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物经通风柜/集气罩捕集后，由1套碱喷淋装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放，排放浓度可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表1、表3相应标准。 氨水使用过程产生的氨、臭气经通风柜捕集后，由1套碱喷淋装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放，有组织排放浓度可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，厂界无组织排放浓度可达GB14554-93表1二级标准。 - （2）排水实验室 - 挥发性有机物（包括甲醇）（以非甲烷总烃计）经通风柜/集气罩捕集，由1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，有组织排放浓度DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，厂界无组织排放执行DB32/4041-2021中表3标准，厂区内VOCs无组织排放标准执行DB32/4041-2021中表2标准。 - 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物经通风柜/集气罩捕集后，由2套碱喷淋装置处理后，通过2根15米高排气筒（DA002、DA003）排放，排放浓度可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表1、表3相应标准。 氨水使用过程产生的氨、臭气经通风柜捕集后，经通风柜/集气罩捕集后，由2套碱喷淋装置处理后，通过2根15米高排气筒（DA002、DA003）排放，有组织排放浓度可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，厂界无组织排放浓度可达GB14554-93表1二级标准。 土样制备过程产生的颗粒物废气厂界无组织排放浓度可达DB32/4041-2021 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | 《大气污染物综合排放标准》表3相应标准。 4.2.1.5废气排放口信息及废气监测计划 本项目废气排放口信息见表4-8。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“五十、其他行业”、“108 除 1-107 外的其他行业”。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废气监测计划见下表要求，废气监测计划见下表。 表4-9 大气污染物监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 供水实验室; 排气筒（DA001）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇; 1次/年; DB32/4041-2021表1标准. 排气筒（DA002）; 氨、臭气浓度、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物; 1次/年; GB14554-93表2标准、DB32/4041-2021表1标准. 厂界; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物; 1次/年; DB32/4041-2021表3标准. 氨、臭气浓度; 1次/年; GB14554-93表1二级标准. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; DB32/4041-2021表2标准. 供水实验室; 排气筒（DA001）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇; 1次/年; DB32/4041-2021表1标准. 排气筒（DA002、DA003）; 氨、臭气浓度、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气浓度; 1次/年; GB14554-93表2标准、DB32/4041-2021表1标准. 厂界; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、颗粒物; 1次/年; DB32/4041-2021表3标准. 氨、臭气浓度; 1次/年; GB14554-93表1二级标准. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; DB32/4041-2021表2标准. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.2废水 - 4.2.2.1废水产生及排放情况 本项目废水仅生活污水产生。供水实验室生活污水排放量为300t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入张家港河。 排水实验室生活污水排放量为600t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入锡澄运河。 企业在实验室产生的实验室废液经水槽收集到桶内，然后定期更换收集桶，桶内废液放置于专用的容器封装后，转移到危废仓库贮存。 4.2.3.3废水排放信息 该企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-12，废水间接排放口基本情况见表4-12，废水污染物排放执行标准见表4-13，废水污染物排放信息见表4-14、表4-15。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.4废水影响分析 供水实验室仅生活污水排放，排放量为300t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0150t/a、0.0030t/a、0.0012t/a、0.0002t/a、0.0036t/a。 排水实验室仅生活污水排放，排放量为600t/a，经化粪池预处理后接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理。尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0300t/a、0.0060t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a。 根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂、江阴市恒通排水设施管理有限公司设计情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河、锡澄运河的水质影响不大，不会改变河流现有水体功能类别。 4.2.2.5雨水排放 根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71 号），企业不属于该文件所说的重点工业企业，不涉及初期雨水问题。 企业根据两厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等分别开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统、雨水排放口（供水实验室YS001、排水实验室YS001），实现雨水收集系统全覆盖。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.6监测计划 本项目仅排放生活污水，不做定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 供水实验室：因供水实验室利用离子色谱仪、液相色谱仪等现有设备及设施进行建设，本次评价采用实测法，根据检测报告（2025）澄源（分）字第（02M167）号，运营期供水实验室东、南、西、北侧厂界噪声分别为51.9dB（A）、53.6dB（A）、55.6dB（A）、53.1dB（A），厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，现有设备噪声可达标排放。 排水实验室：本项目噪声源主要为废气处理装置及实验检测设备等，噪声源强≤85dB（A），其中实验室检测设备噪声较小，属间歇性噪声，具有不稳定性和不连续性，选取废气处理装置噪声为主要噪声源。设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 二级活性炭吸附装置风机; -; 115; 141; 13; 85; 风机安装减振装置，设置隔声罩; 8:00-17:00. 2; 碱喷淋装置1#; -; 112; 139; 13; 85. 3; 碱喷淋装置2#; -; 112; 139; 13; 85. 注：选取江阴市恒通排水设施管理有限公司厂区西南角为 0 点，X、Y、Z 为设备相对0点位置。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声预测 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向点声源几何发散衰减的基本公示：Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 上式为理想状态下的噪声衰减公式，本报告考虑实际衰减量较小，按照不利状态，选取单个点声源预测公式如下： L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）；r1、r2为接受点距声源的距离，单位m；L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： N总=10×lgi=1m10Ni10， 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.3敏感点噪声预测 根据现场勘查，本项目排水实验室厂界50米内无敏感目标，供水实验室厂界50米内敏感保护目标为厂界南、西、北侧的文定二村居民住宅。本次评价采用实测法，根据检测报告（2025）澄源（分）字第（02M167）号，敏感目标噪声如下。 表4-21 工业企业声环境保护目标噪声 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 文定二村24号楼; 50.8; /; 达标; /. 2; 文定二村23号楼; 51.0; /; 达标; /. 3; 文定二村25号楼; 55.5; /; 达标; /. 4; 文定二村26号楼; 53.9; /; 达标; /. 5; 文定二村29号楼; 54.2; /; 达标; /. 供水实验室噪声经厂房隔声、距离衰减后，对敏感点影响较小，能维持现有的声环境功能区2类标准。 4.2.3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-22 本项目环境监测计划 位置; 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 供水实验室; 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. 排水实验室; 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，项目固废主要为实验室一般固废、废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水样、废弃土样、废活性炭、生活垃圾等。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-23、表4-24，固废处置利用情况见表4-25、表4-26。 表4-23 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表（供水实验室） 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 利用处置量/(t/a). 纯水制备; 纯水仪; 废滤芯; 一般固废; 物料衡算法; 0.5; /; 0.5; 专业单位. 实验; -; 实验室一般固废; 一般固废; 类比法; 0.1; /; 0.1. -; 废弃水样; 危险固废; 物料衡算法; 31.2; /; 31.2. -; 废称量纸、擦拭纸; 危险固废; 类比法; 0.05; /; 0.05; 有资质单位. -; 废包装物; 危险固废; 类比法; 0.01; /; 0.01. -; 废一次性用品; 危险固废; 类比法; 0.01; /; 0.01. -; 实验室废液; 危险固废; 物料衡算法; 20.692; /; 20.692. 酸缸; 酸缸废液; 危险固废; 物料衡算法; 0.045; /; 0.045. -; 废化学试剂; 危险固废; 物料衡算法; 0.1; /; 0.1. -; 废抹布; 危险固废; 类比法; 0.1; /; 0.1. -; 废弃水处理剂; 危险固废; 类比法; 0.2; /; 0.2. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险固废; 物料衡算法; 12; /; 12. 碱喷淋装置; 废喷淋; 危险固废; 物料衡算法; 129.6; /; 129.6. 员工生活; -; 生活垃圾; 生活垃圾; 物料衡算法; 3.75; /; 3.75; 环卫所. 表4-24 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表（排水实验室） 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 利用处置量/(t/a). 纯水制备; 纯水仪; 废滤芯; 一般固废; 物料衡算法; 0.2; /; 0.2; 专业单位. 实验; -; 实验室一般固废; 一般固废; 类比法; 0.5; /; 0.5. -; 废弃土样（一般固废）; 危险固废; 物料衡算法; 5.76; /; 5.76. -; 废弃水样; 危险固废; 物料衡算法; 90; /; 90. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-24 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 利用处置量/(t/a). 实验; -; 废称量纸、擦拭纸; 危险固废; 类比法; 0.05; /; 0.05; 有资质单位. -; 废包装物; 危险固废; 类比法; 0.02; /; 0.02. -; 废一次性用品; 危险固废; 类比法; 0.02; /; 0.02. -; 实验室废液; 危险固废; 物料衡算法; 66.42; /; 66.42. 酸缸; 酸缸废液; 危险固废; 物料衡算法; 0.045; /; 0.045. -; 废弃土样（危废）; 危险固废; 物料衡算法; 0.64; /; 0.64. -; 废化学试剂; 危险固废; 物料衡算法; 0.01; /; 0.01. -; 废弃水处理剂; 危险固废; 类比法; 0.1; /; 0.1. -; -; 废抹布; 危险固废; 类比法; 0.1; /; 0.1. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险固废; 物料衡算法; 7.2; /; 7.2. 废气处理; 碱喷淋装置; 废喷淋; 危险固废; 物料衡算法; 120; /; 120. 员工生活; -; 生活垃圾; 生活垃圾; 物料衡算法; 7.5; /; 7.5; 环卫所. 4.2.4.3固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为496.949t/a，其中危险固体废物产生量为357.439t/a，具体环境影响分析见下： 4.2.4.3.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）本项目危险废物主要为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水样、废弃土样（危废）、废化学试剂、废弃水处理剂、酸缸废液、废活性炭等，待投产后危险废物经收集后平时放置在危险固废仓库暂存，危险废物贮存场所设置20m2，能满足贮存要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土 壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 4.2.4.3.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 4.2.4.3.3利用或者处置的环境影响分析 项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 4.2.4.3.4委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危废为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃土样（危废）、废化学试剂、酸缸废液、废弃水处理剂、废活性炭等。投产后，经收集放置在危废仓库，能满足贮存要求。本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 目前江阴市范围内江阴市锦绣江南环境发展有限公司可处置废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水处理剂、废弃土样（危废）、废化学试剂、酸缸废液、废活性炭等危废。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，从事医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用，许可证编号为JS0281OOI572-4，处置能力为20000 吨/年。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物主要为废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水处理剂、废弃土样（危废）、废化学试剂、酸缸废液、废活性炭、废一次性用品、废抹布收集后由有资质单位处置，不排放。本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目不涉及生产废水，针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小。 4.2.5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 实验室各区域按相应要求采取防范或治理措施后，无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为氨水、硫酸、盐酸及废活性炭等。该公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-31、表4-32。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1、B.2，Q＜1，供水实验室、排水实验室环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.7.2环境分析识别 项目环境风险识别情况见下表。 4.2.8电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单（供水实验室）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/实验 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇 | 通风柜/集气罩+二级活性炭吸附装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h，甲醇排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h。 |
|  | DA002/实验 |  | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气浓度 | 通风柜/集气罩+碱喷淋装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准和GB14554-93表2中相应标准，即硫酸雾排放浓度≤5mg/m3、排放速率≤1.1kg/h，氯化氢排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.18kg/h，氮氧化物排放浓度≤200mg/m3，氨排放量≤4.9kg/h、臭气浓度≤2000。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫酸雾、氯化氢、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、氨、臭气浓度、颗粒物 | / | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93表1二级标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、硫酸雾排放浓度≤0.3mg/m3、氯化氢排放浓度≤0.05mg/m3、甲醇排放浓度≤1mg/m3、氮氧化物排放浓度≤0.12mg/m3、颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3、氨排放浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/员工生活 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 实验室 | 液质等实验设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6：00-22：00）≤60dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 实验室一般固废、废滤芯、废弃水样由专业单位处置，废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水处理剂、废化学试剂、酸缸废液、废活性炭、废一次性用品、废抹布委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不在该名录中，因此无需核发排污许可证。 - 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（排水实验室）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/实验 |  | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气浓度 | 通风柜/集气罩+碱喷淋装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相应标准，即硫酸雾排放浓度≤5mg/m3、排放速率≤1.1kg/h，氯化氢排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.18kg/h，氮氧化物排放浓度≤200mg/m3，氨排放量≤4.9kg/h、臭气浓度≤2000。 |
|  | DA002/实验 |  | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨、臭气浓度 | 通风柜/集气罩+碱喷淋装置 |  |
|  | DA003/实验 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、甲醇 | 通风柜/集气罩+二级活性炭吸附装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h，甲醇排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫酸雾、氯化氢、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、臭气浓度 | / | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、硫酸雾排放浓度≤0.3mg/m3、氯化氢排放浓度≤0.05mg/m3、甲醇排放浓度≤1mg/m3、氮氧化物排放浓度≤0.12mg/m3、颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3、氨排放浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/员工生活 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 实验室 | 实验室检测设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中,3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 实验室一般固废、废滤芯、、废弃水样、废弃土样（一般固废）由专业单位处置，废称量纸、擦拭纸、废包装物、实验室废液、废弃水处理剂、废弃土样（危废）、废化学试剂、酸缸废液、废活性炭、废一次性用品、废抹布委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不在该名录中，因此无需核发排污许可证。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（供水实验室）

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 300 | / | 300 | +300 |
|  | COD | / | / | / | 0.0150 | / | 0.0150 | +0.0150 |
|  | SS | / | / | / | 0.0030 | / | 0.0030 | +0.0030 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0012 | / | 0.0012 | +0.0012 |
|  | TP | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | TN | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | +0.0036 |
| 一般工业固体废物 | 废滤芯 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废弃水样 | / | / | / | 31.2 | / | 31.2 | +31.2 |
| 危险废物 | 废称量纸、擦拭纸 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废一次性用品 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 20.692 | / | 20.692 | +20.692 |
|  | 酸缸废液 | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | 废弃水处理剂 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废化学试剂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 废喷淋 | / | / | / | 129.6 | / | 129.6 | +129.6 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75 | / | 3.75 | +3.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（排水实验室）

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 600 | / | 600 | +600 |
|  | COD | / | / | / | 0.0300 | / | 0.0300 | +0.0300 |
|  | SS | / | / | / | 0.0060 | / | 0.0060 | +0.0060 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0024 | / | 0.0024 | +0.0024 |
|  | TP | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
|  | TN | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | +0.0072 |
| 一般工业固体废物 | 废滤芯 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废弃土样（一般固废） | / | / | / | 5.76 |  | 5.76 | +5.76 |
|  | 废弃水样 | / | / | / | 18 | / | 18 | +18 |
| 危险废物 | 废称量纸、擦拭纸 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废一次性用品 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 66.42 | / | 66.42 | +66.42 |
|  | 酸缸废液 | / | / | / | 0.045 | / | 0.045 | +0.045 |
|  | 废弃土样（危废） | / | / | / | 0.96 |  | 0.96 | +0.96 |
|  | 废弃水处理剂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废化学试剂 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 7.2 | / | 7.2 | +7.2 |
|  | 废喷淋 | / | / | / | 120 | / | 120 | +120 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①